江西洪城水业环保有限公司共青分

公 司 简 介

共青分公司位于富华大道乌龟山东面，博阳河畔，是我省第一批45个污水处理设施之一。2008年8月开工建设，工程于2009年8月底完工。共青分公司分为远近两期建设，其中一期设计规模为1万M3/d，二期设计规模为2万M3/d，一期为截流式合流制。2010年6月1日正式移交给江西洪城水业集团运营。

共青分公司是采用卡鲁塞尔（Carrousel）2000型氧化沟工艺。主要采用垂直表面曝气机兼有供养和推流搅拌作用，污水在沟道内转折巡回流动，处于完全混合形态，有机物不断氧化得以去除。尾水水质根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）确定本厂处理程度为一级标准中的B级标准。